| 上颌窦提升工具盒主要技术指标及性能参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 | 技术指标及性能参数 |
| 1 | 直径2.0麻花钻 | 顶端尖部0.6mm,钻的长度为13mm，1000-1500rpm(注水+提拉)，标记线4-5,9-10为粗线，其余1mm为单位 |
| 2 | 钻头 | 1，直径包含φ2.8/φ3.1/φ3.3/φ3.6/φ3.8/φ4.1 共6根，满足各种植体不同直径的种植需求； 2，独特的头部设计，圆形头，纵向没有切割力，对上颌窦底有保护作用； 3，提升后，可最长植入13mm的种植体。 |
| 3 | 止动环 | 2-12mm共11根，以1mm高度递进，根据长度配置不同颜色，镭射标记数值。 |
| 4 | 深度计 | 测量剩余骨高度，顶部设计适合确认膜的提升，连接止动环使用 |
| 5 | 骨粉输送器 | 三角槽推送口； 最大一次性可输送1cc骨粉 |
| 6 | 骨挤压器 | φ2.3/φ3.3两种直径构成； 顶端4-5,9-10 mm区间用粗线标记 |
| 7 | 骨粉扩散器 | 转速30rpm以下 |
| 8 | 液压提升管 | 橡胶材质，可反复高温高压消毒使用 |
| 9 | 液压提升器 | 液压提升器，水压式提升 |